###### Дополнение к

Инструкции по эксплуатации

Пояснение функций

Лицевая панель

Задняя панель

ИК пульт ДУ

Версия				:	FM-C

HDD						:	SATA HDD

Редакция		:	20 августа 2008

# Лицевая панель

Кнопки лицевой панели DVR и ИК пульта дистанционного управления (ДУ) имеют одинаковые функции, но могут отличаться обозначением

| № | Кнопки | Функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | DVD | Сохранение резервных копий на DVD (Опция) |
| 2 | Индикаторы | Индикация статуса системы Питание, Запись и Статус сетевого подключения |
| 3 | Кнопка питания | Включение/Выключение системы |
| 4 | Окно сенсора ДУ | Окно приемника команд от пульта ДУ |
| 5 | USB порт | USB порт (Ver 2.0) для подключения мыши или резервного копирования |
| 6 | Кнопки направлений | Перемещение по меню |
| 7 | Кнопка ввода (Enter) | Выбор значения или настроек и быстрое копирование при воспроизведении |
| 8 | Кнопка Меню | Вход в меню системы |
| 9 | Кнопка Поиска | Вход в режим поиска |
| 10 | Режим Экрана/Дисплей | Выбор режима отображения или режима авто переключения каналов |
| 11 | Кнопка Возврат | Отмена ввода или выход в предыдущее меню |
| 12 | Воспроизведение/Пауза | Воспроизведение или пауза в режиме просмотра |
| 13 | PTZ/Фокус | Управление камерой PTZ и фокусом |
| 14 | Поворотное кольцо/Диск | Воспроизведение с разными скоростями и покадрово |

| Примечание | Быстрое копирование) В режиме воспроизведения, пользователь может нажать кнопку “ENTER” для отметки времени начала копирования “start”. Появляется сообщение “Quick backup starts” и можно нажать еще раз кнопку “ENTER” для установки времени окончания копирования “end”. Откроется меню копирования для сохранения выбранного фрагмента. |
| --- | --- |

### DVD (Опция)

DVD используется для сохранения резервных копий. См. “Setting > Backup” для деталей.

### Окно сенсора ДУ (приемник команд управления)

Принимает команды от ИК пульта ДУ

### USB порт (Version 2.0)

1) Для резервного копирования на USB память (USB Memory Stick или USB HDD).

2) Обновление прошивки системы

3) Подключение мыши для управления системой

### Режим экрана/Дисплей

Выбор режима отображения каналов на дисплее.

### Управление PTZ

1) При нажатии, DVR переходит в режим Pan & Tilt.

Пользователь может управлять наклоном и поворотом камеры кнопками направлений

2) При следующем нажатии, DVR переходит в режим Zoom & Focus

Пользователь может управлять ZOOM и фокусом кнопками направлений

### Кнопка Поиск

Для поиска записей по дате и времени.

См. “Operation > Search recording Image” для описания режимов поиска.

### Кнопка Меню

Вызов меню для настроек параметров системы.

### Кнопки направлений

1) Режим наблюдения и воспроизведения

Пользователь может выбирать канал кнопками влево и вправо.

Пользователь может менять режим отображения кнопками вверх и вниз

2) Режим меню (при отображении меню настроек)

Для выбора нужного раздела меню.

3) Режим Pan & Tilt (одно нажатие кнопки PTZ)

Для перемещения камеры в нужное положение.

4) Режим Zoom & Focus (второе нажатие кнопки PTZ)

Пользователь может управлять приближением/удалением кнопками вверх и вниз.

Пользователь может управлять фокусом ближе/дальше кнопками влево и вправо

### Кнопка Возврат

Для отмены ввода и для возврата в предыдущий режим.

### Кнопка Ввод (Enter)

1) Для ввода значения или настройки

2) Быстрое копирование при воспроизведении. См. раздел 3.5 инструкции по эксплуатации

### Поворотное кольцо

Поворотное кольцо используется для воспроизведения записей. Внутренняя часть называется диском, внешняя часть называется кольцом. Они выполняют разные функции. Кольцо управляет направлением воспроизведения и скоростью, при повороте по часовой стрелке или против. Скорость воспроизведения x2, x4, x8, x16, x32 индицируется в нижней части экрана.

### Диск

Диск используется для покадрового воспроизведения. Поворачивайте диск по часовой стрелке или против для выбора нужного кадра в режиме паузы.

# Задняя панель

[ 4 канальный DVR ]

[ 8 канальный DVR ]

[ 16 канальный DVR ]

| № | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Входы видео | Подключение камер. (Поддерживается NTSC/PAL) |
| 2 | Сквозные выходы видео | Сквозные (петлевые) выходы камер |
| 3 | Входы аудио | Подключение аудио устройств (с усилителем) |
| 4 | Выходы аудио | Подключение выходных аудио устройств (с усилителем) |
| 5 | Выход видео | Подключение CCTV (аналогового) монитора |
| 6 | S-Video | Подключение S-Video устройства |
| 7 | Дополнительный выход | Подключение дополнительного монитора |
| 8 | VGA-выход | Подключение ПК (VGA) монитора |
| 9 | USB порт | USB порт (Ver 2.0) для подключения мыши или резервного копирования |
| 10 | LAN порт | 10/100 Ethernet разъем |
| 11 | Выбор NTSC/PAL | Выбор формата видеосигнала |
| 12 | RS-485 порт | Подключение PTZ камер и/или внешнего пульта управления |
| 13 | Входы датчиков | Подключение внешних датчиков |
| 14 | Выход тревоги | Подключение внешних управляемых устройств (например индикатора) |
| 15 | Вход питания | Подключение кабеля питания (12 В, 5~8 A) |
| 16 | Заземление | Для заземления регистратора |

| Примечание | Убедитесь, что характеристики внешних устройств соответствуют характеристикам DVR. |
| --- | --- |

### Входы видео

Для подключения камер к каналам, согласно нумерации на задней панели.

| Примечание | Сигнал от камер должен быть 1 Вp-p±10%. |
| --- | --- |

### Сквозные (петлевые) выходы

Для подключения камер к другим устройствам.

Без использования дополнительных распределителей, сигналы от камер могут быть переданы на другие устройства.

### Выход видео

Для подключения CCTV (аналогового) монитора.

### Дополнительный выход

Дополнительный выход используется для отображения каналов в режиме автопереключения.

### Выход аудио

Для подключения выходных аудио устройств

| Примечание | Используйте устройства с усилителем |
| --- | --- |

### S-Video

Для подключения дополнительного монитора с входом S-Video.

### VGA-Выход

Для подключения цифрового монитора от ПК.

### Выбор NTSC / PAL

Выключите питание DVR и правильно установите переключатель NTSC/PAL. Включите питание.

### Аудио входы

Для подключения аудио сигнала от входных устройств (например, микрофонов).

### USB Порт (Version 2.0)

1) Для резервного копирования на USB память (USB Memory Stick или USB HDD).

2) Для обновления ПО регистратора

3) Для подключения мыши управления регистратором

### LAN порт

Для подключения RJ-45 разъема кабеля LAN. Уточните у сетевого администратора настройки сети.

### Клеммная колодка

1) Подключение датчиков (с сухими контактами) между входом и клеммой (GND) “G”.

2) Подключение выходных устройств к релейному выходу тревоги.

3) Подключение кабеля RS-485 для управления PTZ камерой и/или внешнего пульта управления

| Прим. | Поддерживаются N/O (нормально разомкнутые) и N/C (нормально замкнутые) выходы датчиков. Если подключенный датчик не работает, проверьте подключение. Способы подключения поворотных камер могут зависеть от типа P/T/Z контроллера. Получите инструкции у поставщика камер. |
| --- | --- |

| Прим | [ 4 канальный DVR ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 №; Датчик; №; Выходы; №; PTZ. 2; Датчик 1; 7; Тревога 1 (+); 1; RS 485 D+. 3; Датчик 2; 8; Тревога 2 (+); 11; RS 485 D-. 4; Датчик 3; 9; Тревога 3 (+). 5; Датчик 4; 10; Тревога 4 (+). 6; Общий провод (1~4); 17; Тревога 1 (-). 12; Датчик 5; 18; Тревога 2 (-). 13; Датчик 6; 19; Тревога 3 (-). 14; Датчик 7; 20; Тревога 4 (-). 15; Датчик 8. 16; Общий провод (5~8). ※ 4 входа датчиков для 4 канального DVR (клеммы # 12~16 : отключены) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 11 12 13 14 [ 8 и 16 канальные модели ] №; Датчики; №; Выходы; №; PTZ. 2; Датчик 1; 11; Тревога 1 (+); 1; RS 485 D+. 3; Датчик 2; 12; Тревога 2 (+); 15; RS 485 D-. 4; Датчик 3; 13; Тревога 3 (+). 5; Датчик 4; 14; Тревога 4 (+). 6; Датчик 5; 25; Тревога 1 (-). 7; Датчик 6; 26; Тревога 2 (-). 8; Датчик 7; 27; Тревога 3 (-). 9; Датчик 8; 28; Тревога 4 (-). 10; Общий провод (1~8). 16; Датчик 9. 17; Датчик 10. 18; Датчик 11. 19; Датчик 12. 20; Датчик 13. 21; Датчик 14. 22; Датчик 15. 23; Датчик 16. 24; Общий провод (9~16). ※ 8 входов датчиков для 8 канального DVR (клеммы # 16~24 : отключено) |
| --- | --- |

### Вход питания

Перед подключением шнура питания, проверьте, что питание соответствует характеристикам DVR.

### Заземление

Рекомендуется заземлять DVR для предотвращения повреждения его грозовыми разрядами.

# ИК пульт ДУ

Функции кнопок ИК пульта ДУ.

| 1 2 7 4 8 5 3 6 9 11 12 13 14 15 16 17 18 10 | №.; Функция. 1; Кнопка питания. 2; Кнопка выбора номера DVR. 3; Цифровые кнопки. 4; Управление PTZ. 5; Кнопка предустановок PTZ режима. 6; Кнопки фокуса для PTZ режима. 7; Zoom (приближение/удаление) для PTZ режима. 8; Кнопка тура по предустановкам для PTZ режима. 9; Кнопки направлений (Влево/Вправо/Вверх/Вниз). 10; Кнопка Enter (Ввод). 11; Кнопка Меню. 12; Кнопка Возврат. 13; Кнопки воспроизведения в режиме поиска (Быстро назад/Вперед/Стоп/Быстро назад). 14; Кнопка Поиск. 15; Кнопка Быстрая (Тревожная) Запись. 16; Кнопка авто переключения каналов для режима наблюдения. 17; Кнопка режима отображения. 18; Кнопка резервного копирования. |
| --- | --- |

| Примечание | Для использования пульта ДУ, задайте номер ID такой же, как ID в меню DVR; SYSTEM > SYSTEM INFO > REMOTE ID. (Заводская установка ID # для DVR и пульта ДУ “0”) Все DVR имеют одинаковый ID, установленный на заводе. В заводской установке, один пульт ДУ может управлять несколькими DVR одновременно. Если надо управлять разными DVR с разных пультов ДУ, задайте уникальные ID для каждого DVR и для каждого пульта ДУ |
| --- | --- |

| Процедура | Как задать ID для пульта ДУ 1) Удерживайте кнопку выбора ID, помеченную “#” примерно 5 секунд. 2) Задайте номер ID нажимая цифровые кнопки на пульте ДУ. - ID номер может быть от 000 до 255. - Вы должны ввести три цифры номера. - Например, введите “000” для 0, “023” для 23, “234” для 234. |
| --- | --- |